ÚZEMNÍ STUDIE

CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY

09 l 2025

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Obsah

ÚZEMNÍ STUDIE CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY	3

ÚZEMNÍ STUDIE CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY – NÁVRH	4

REGULAČNÍ PRVKY	4

ULIČNÍ ČÁRA	4

STAVEBNÍ ČÁRA	4

VÝŠKOVÁ REGULACE	4

MAXIMÁLNÍ ZASTAVITELNÁ PLOCHA (%)	4

MINIMÁLNÍ NEZASTAVITELNÁ PLOCHA (%)	4

ORIENTACE	4

OPLOCENÍ	4

BLOKY	5

B.1	Pivovarský dvůr	5

B.2	Malý blok ve středu území	6

B.3	Bývalé haly JZD	6

B.4	Mezi potoky	6

B.5a	Areál Prazdroje	7

B.5b	Areál prazdroje – rezerva	8

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	9

VP.1	Pivovarský dvůr	9

VP.2	Plácek v Družstevní	9

PŘÍRODNÍ PLOCHY	10

Z.1	Přírodní park Rákosina	10

Z.2	Potok U Váhy	10

Z.3	Potok u Prazdroje	10

Z.4	Předprostor školy & Družstevní	10

Z.5	Park u Prazdroje / Na Násypu	10

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – POŽADAVKY NA KOMUNIKACE	11

K.1	Pivovarská	11

K.2	U Váhy – I. část	11

K.3	U Váhy – II. část	11

K.4	Družstevní	11

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – POŽADAVKY NA SÍTĚ	12

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	12

KANALIZACE DEŠŤOVÁ	12

VODOVOD	12

PLYNOVOD	12

VYTÁPĚNÍ	12

ELEKTRICKÁ ENERGIE	12

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA – POŽADAVKY NA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI	12

ÚZEMNÍ STUDIE CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY – ODŮVODNĚNÍ	13

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ	13

ÚZEMNÍ PLÁN	13

LIMITY	13

HODNOTY A PROBLÉMY, HROZBY A POTENCIÁLY ÚZEMÍ	13

HODNOTY	13

PROBLÉMY	14

HROZBY	14

POTENCIÁLY	14

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A PROSTOROVÉ REGULACE	14

KONCEPCE DOPRAVNÍ	14

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	15

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	15

KANALIZACE DEŠŤOVÁ	15

VODOVOD	15

PLYNOVOD	15

VYTÁPĚNÍ	15

ELEKTRICKÁ ENERGIE	15

KONCEPCE MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY	16

POPIS A ODŮVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ	16

PANSKÝ DVŮR	16

PARK RÁKOSINA	16

BILANCE	17

# ÚZEMNÍ STUDIE CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY

ZADAVATEL:

Město Chýně

Hlavní 200

Chýně

253 03

IČO: 00241296

DIČ: CZ00241296

Městský architekt Marek Sivák, MArch

Městská architektka Ing. Karla Kupilíková

POŘIZOVATEL:

Městský úřad Černošice

Karlštejnská 259

Černošice

252 28

Vedoucí odboru územního plánování Ing. arch. Klára Zvěrevová

ZPRACOVATEL:

PRO-STORY s.r.o.

Papírnická 2809/10,

Plzeň

326 00

IČO: 03642011

DIČ: CZ03642011

Vypracovali:

Ing arch. Jiří Zábran

Ing. Josef Houška

Ing. arch. Kateřina Svobodová

# ÚZEMNÍ STUDIE CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY – NÁVRH

## REGULAČNÍ PRVKY

### ULIČNÍ ČÁRA

- Uliční čára vymezuje hranici uličních prostranství a bloků

### STAVEBNÍ ČÁRA

- Stavební čára vymezuje hranici zastavění budovami a nezastavěnou částí stavebního bloku

- UZAVŘENÁ:

  - zástavba nesmí od stavební čáry ustupovat

  - zástavba musí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná

- OTEVŘENÁ:

  - zástavba nesmí od stavební čáry ustupovat

  - zástavba může být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná nebo může tvořit stavební mezery

- VOLNÁ:

  - zástavba může od stavební čáry ustupovat

  - zástavba může tvořit stavební mezery

### VÝŠKOVÁ REGULACE

- Maximální výška je definována maximální podlažností a výškou v metrech

- Výškou budovy se rozumí vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu přilehlého terénu po úroveň hlavní římsy nebo horní hran atiky

- pro toto území je výšková regulace definována Územním plánem

### MAXIMÁLNÍ ZASTAVITELNÁ PLOCHA (%)

- maximální plocha, kterou je možné zastavět v rámci stavebního pozemku

- platí pro nadzemní podlaží

- pro toto území je maximální zastavitelná plocha definována Územním plánem

### MINIMÁLNÍ NEZASTAVITELNÁ PLOCHA (%)

- minimální plocha na rostlém terénu, kterou není možné zastavět ani zpevnit v rámci stavebního pozemku

- plocha chráněná pro vegetaci a vsakování dešťových vod

- pro toto území je minimální nezastavitelná plocha definována Územním plánem

### ORIENTACE

- orientací objektu určitým směrem se rozumí:

  - prioritní umístění vstupů do objektu

  - architektonicky pojaté průčelí objektu

  - kvalitní řešení předprostoru objektu

  - v případě komerčního parteru jeho umístění a orientace (vstupy, výkladce)

### OPLOCENÍ

Požadavky na nová oplocení:

- Kvalitní řešení

- Průhlednost

- Materiál: pozink

- Barevnost: pozink, černá

- Doporučená maximální výška je 1,6m. V odůvodněných případech je možné výšku překročit)

- Územní studie neumožňuje budování vysokých neprůhledných plotů (např. betonové panely)

## BLOKY

### B.1	Pivovarský dvůr

POPIS

- Rozloha bloku 9577 m2

- Stávající charakter: veřejně přístupný historický dvůr při Hlavní ulici s obchodem a pohostinstvím s přilehlou částečně volnou přírodní plochou; na dvoře se neorganizovaně parkuje; prostor je nekoncepčně využíván různými vlastníky – dochází k rozmělnění prostoru, jehož potenciál není naplno využit

- Cílový charakter: stabilizace stávající zástavby; využití potenciálu vnitrobloku – vytvořit příjemný veřejností využívaný vnitroblok, naplnit potřeby objektů (vč. parkování); možnou dostavbou objektů lze docílit lepšího vymezení historického dvora vesnického charakteru se svébytnou atmosférou; jasné vymezení parku, vznik kvalitní zástavby reagující na park, spolupůsobení zástavby a parku, zlepšení prostupnosti územím

REGULACE

struktura bloková

využití:

- je vyloučeno toto využití: výrobní a nevýrobní služby, stavby a zařízení sloužící ke sběru, recyklaci odpadu a nakládání s biologickým odpadem

výška:

- výšková hladina bloku je stabilizovaná, nová zástavba nepřekročí stávající výškovou hladinu (výška hřebene a okapní římsy bude navazovat na sousední objekty)

stavební čára

- B1.a: do ulice stavební čára uzavřená – dotvoření bloku

- B1.a: do vnitrobloku stavební čára volná – je vyloučena zástavba vnitrobloku

- B1.b: do parku a do ulice Hlavní stavební čára otevřená

- B1.b: ostatní stavební čáry volné

orientace:

- B1.a: nová zástavba při ulici Hlavní a Družstevní bude orientovaná (vstupy, parter) prioritně do ulice

střecha: šikmá

oplocení: jednotlivé parcely v rámci bloku neoplocovat (jsou vyloučené ploty i zídky)

prostupy:

- PRO.1:

  - V případě dostaveb v bloku je nutné zachovat možnost pěší prostupnosti blokem

  - Prostupnost lze zajistit jako průchod objektem do vnitrobloku

  - Z prostranství VP.2 je nutné zachovat pěší prostup do vnitrobloku o minimální šířce 2m

  - Z ulice Hlavní je nutné zachovat prostup – vjezd, který umožní dopravní obsluhu vnitrobloku, a to o minimální šířce 3m

- PRO.6:

  - Vytvoření alespoň pěší a cyklo prostupnosti je podmínkou pro výstavbu v části bloku B1.b

  - ÚS vymezuje koridor mezi stávající zástavbou dvoru B.1a a navrhovanou B.1b. Možné řešení komunikace K.1 je znázorněno v části odůvodnění – výkres uličních profilů K.1

- PRO.7:

  - Pěší a cyklo prostupnost z ulice U Váhy do parku Z.1

  - Minimální šířka 3m

poznámka:

- podmínkou realizace záměru je sepsání plánovací smlouvy s městem Chýně

- v případě nové zástavby, rekonstrukce nebo stavebních úprav stávajících objektů v části bloku B1.a je povinnost vysadit minimálně 1 středně velký až velký listnatý strom (dorůstající 10 až 25 m výšky) ve vnitrobloku na vlastním pozemku (v souladu s platnými technickými normami)

- část bloku (P.Č.27/13) se dle ÚP nachází v plochách přírodních – výstavba zde je podmíněna změnou ÚP: vyjmutí plochy z ploch přírodních ZV → OK

- napojení nové zástavby na vodovodní řad a kanalizační stoku bude z ulice U Váhy – nově vybudovaná TI

### B.2	Malý blok ve středu území

POPIS

- Rozloha bloku 1272 m2

- Stávající charakter: domek v zahradě se vzrostlými stromy

- Cílový charakter: Stabilizace stávajícího reliktu zástavby

REGULACE

struktura venkovská rostlá

stavební čára

- volná

střecha: šikmá / plochá

oplocení: ano

poznámka:

- podmínkou realizace záměru je sepsání plánovací smlouvy s městem Chýně

### B.3	Bývalé haly JZD

POPIS

- Rozloha bloku 9960 m2

- Stávající charakter: skladové haly, problematická manipulace nákladních vozidel & zástavba rodinných domů

- Cílový charakter: stabilizace stávajícího charakteru, zlepšení podmínek dopravní obsluhy areálů a zlepšení přístupu ke škole (ulice Družstevní)

REGULACE

struktura areálová

stavební čára:

- volná

střecha: šikmá / plochá

oplocení: ano

poznámka:

- podmínkou realizace záměru je sepsání plánovací smlouvy s městem Chýně

### B.4	Mezi potoky

POPIS

- Rozloha bloku 5585 m2

- Stávající charakter: opuštěná chátrající hala původního kravína obklopena zelení, potokem a jeho přítokem

- Cílový charakter: zástavba orientovaná do ulice Družstevní, respektuje přírodní plochy, které ji obklopují a nelimituje rekreační využití parku Z.1

REGULACE

struktura areálová

orientace: orientace objektu na jižní stranu do ulice Družstevní

střecha: šikmá / plochá

oplocení: ano – ÚS doporučuje umístění plotu areálu až za strouhou tak, aby přítok potoka zůstal součástí veřejného prostranství

poznámka:

- podmínkou realizace záměru je sepsání plánovací smlouvy s městem Chýně

### B.5a	Areál Prazdroje

POPIS

- Rozloha bloku 33 680 m2

- Stávající charakter: rozsáhlý fungující areál s rozsáhlými parkovacími a skladovými plochami na terénu

- Cílový charakter: areálová zástavba, zlepšení pěší prostupnosti územím, výhledově obestavba Hlavní ulice (územní rezerva B.5b)

- Blok B.5a je možné rozšířit o plochu B.5b až k Hlavní ulici a je možné zde vytvořit její obestavbu. Do té doby je tato plocha uvažována jako přírodní Z.5 a vztahují se na ní vlastní regulace.

PODMÍNKY PRO ROZŠÍŘENÍ BLOKU:

  - Změna ÚP: vyjmutí plochy z ploch přírodních ZV → OK

  - Společné stanovení podmínek a podrobného zadání s městem, podmínkou změny ÚP je architektonická soutěž

  - Přeložka nadzemního elektrického vedení

  - Vytvoření nové pěší prostupnosti doplněním chodníku podél ulice Hlavní

REGULACE

struktura areálová

stavební čára:

- volná – stavební čára vymezuje nezastavitelný koridor, který umožňuje vytvořit pěší prostup do parku

- na jižní hraně bloku stavební čára otevřená – dotvoření zástavby podél ulice Družstevní

- na severní hraně bloku je stavební čára volná, platí do doby než bude blok rozšířen o část B.5b, poté vstoupí v platnost stavební čára na hraně bloku – viz výkres

orientace:

- u jižní hrany bloku a podél ulice Hlavní

střecha: šikmá / plochá

oplocení: ano

prostupy: vzhledem k velikosti bloku je zde kladen požadavek na prostupnost územím:

- PRO.2: za předpokladu rozšíření bloku k ulici Hlavní bude vybudována nová pěší prostupnost doplněním chodníku podél ulice Hlavní; do doby rozšíření bloku musí být zachována stávající pěší prostupnost

- PRO.3: v případě realizace nového záměru v bloku B.5 bude nově vytvořeno pěší propojení do parku Z.1

- PRO.4: zachování prostupnosti v poloze stávající komunikace propojující Hlavní a Družstevní ulice přes soukromý areál

- PRO.5: zachování stávající pěší i dopravní prostupnosti

poznámka:

- podmínkou realizace záměru je sepsání plánovací smlouvy s městem Chýně

### B.5b	Areál prazdroje – rezerva

POPIS

- Rozloha územní rezervy 3532 m2

- Stávající charakter: svažitý terén se vzrostlou zelení

- Cílový charakter: výhledově obestavba Hlavní ulice (územní rezerva)

- Do doby připojení plochy B.5b k bloku B.5a je tato plocha Z.5 uvažována jako přírodní a vztahují se na ní vlastní regulace.

PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ K BLOKU:

  - Změna ÚP: vyjmutí plochy z ploch přírodních ZV → OK

  - Společné stanovení podmínek a podrobného zadání s městem, podmínkou změny ÚP je architektonická soutěž

  - Přeložka nadzemního elektrického vedení

  - Vytvoření nové pěší prostupnosti doplněním chodníku podél ulice Hlavní

REGULACE

struktura areálová

výška:

- podél ulice Hlavní ÚS doporučuje při návrhu nové zástavby využít maximální možnou výšku objektů

- poznámka: výška objektu je stanovena z úrovně Hlavní ulice

stavební čára:

- na severní hraně bloku stavební čára otevřená – obestavba ulice Hlavní

- volná

- tato stavební čára vstoupí v platnost po připojení plochy B.5b ke zbytku bloku B.5a. Tato stavební čára nahrazuje stavební čáru na severní hraně bloku B.5a

orientace:

- orientace objektu do ulice Hlavní

střecha: šikmá / plochá

oplocení: ano

prostupy: vzhledem k velikosti bloku je zde kladen požadavek na prostupnost územím:

- PRO.2: za předpokladu rozšíření bloku k ulici Hlavní, bude vybudována nová pěší prostupnost doplněním chodníku podél ulice Hlavní; do doby rozšíření bloku musí být zachována stávající pěší prostupnost

poznámka:

- podmínkou realizace záměru je sepsání plánovací smlouvy s městem Chýně

## VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

### VP.1	Pivovarský dvůr

- Vnitroblok pivovarského dvora je ve vlastnictví státu, v současnosti se jedná o rozdělení pozemku na menší parcely a převedení do soukromého vlastnictví jednotlivých majitelů objektů

- Dvůr je v současnosti nesourodý, částečně zaplocený a využívá se pro parkování, zásobování a pohostinství. Není využit jeho potenciál.

- Návrh:

  - Zachování veřejně přístupného bloku

  - Zachování prostupnosti

  - Jednotící přístup – povrchový materiál, mobiliář, osvětlení

  - Ve vnitrobloku není možné vytvořit oplocení (budoucí nově vzniklé parcely neoplocovat)

  - Společná příjezdová cesta

  - Každá nová parcela minimálně jeden vzrostlý listnatý strom

  - V případě nové zástavby, rekonstrukce nebo stavebních úprav stávajících objektů je povinnost vysadit minimálně 1 středně velký až velký listnatý strom (dorůstající 10 až 25 m výšky) ve vnitrobloku na vlastním pozemku (v souladu s platnými technickými normami)

### VP.2	Plácek v Družstevní

- Potenciální doplnění zástavby bloku B.1a pomůže vymezit toto prostranství

- Požadavky:

  - Kvalitní veřejné prostranství s důrazem na pobytovou funkci

  - Zastávky autobusu včetně autobusového přístřešku

  - Zachování vzrostlého stromu, možnost doplnění dalších stromů

  - Parkování

  - Zachování pěší prostupnosti z VP.2 do VP.1 (průchod skrze potenciální zástavbu v bloku B.1)

## PŘÍRODNÍ PLOCHY

### Z.1	Přírodní park Rákosina

- Rekultivace potoka, rozvolnění

- Zrušení zatrubnění potoka, vytvoření přirozeného potočního koryta

- Biokoridor dle ÚSES

- Většinu ploch ponechat v přírodním charakteru – viz stávající stav, rákosí, louže (spíš příroda než park)

- Vymezit plochy s intenzivní údržbou zeleně

- Síť pěšin skrz rákosí

- Mobiliář a přírodní herní prvky – podél udržovaných pěšin

- Potok & stezka → v místech, kde se kříží potok a stezka budou zbudovány brody, lávky nebo bude potok lokálně zatrubněn

- Plnohodnotná cyklostezka a pěší stezka (oddělené)

- Doplnit prostupnost k přírodní ploše Z.5

- Oddělit od ulice Hlavní výsadbou vysokých stromů

### Z.2	Potok U Váhy

- Mezi blokem B.5 a ulicí U Váhy ponechat koridor přírodního charakteru pro potok

- Zachovat stávající vzrostlé stromy

- Doplnit nové stromy (vhodné do vlhkého prostředí – vrby, olše atd.)

- Část plochy včetně potoka může být oplocena jako součást bloku B.4. Pokud bude potok oplocen, je přesto nutné jej zachovat a chránit jeho břeh i potok samotný. ÚS doporučuje umístění plotu areálu až za strouhou tak, aby přítok potoka zůstal součástí veřejného prostranství.

### Z.3	Potok u Prazdroje

- Mezi bloky B.4 a B.5 zelený koridor pro potok – rozvolněný, rekultivovaný

- Biokoridor dle ÚSES

- Zachovat stávající stromy, doplnit nové (vhodné do vlhkého prostředí – vrby, olše atd.)

- Plnohodnotná cyklostezka a pěší stezka propojující novou ZŠ a Rákosinu → nástup do krajiny až ke Strahovskému rybníku

### Z.4	Předprostor školy & Družstevní

- Bezpečnost

- Přehlednost

- Nástup do školy

- Vazby škola-centrum & škola-krajina

- Oddělené samostatné pásy pro dopravu, cyklo a pěší

- Chodník / pěšina o minimální šířce 3m

- Kolem pěší stezky oboustranně vysázené stromy – dvouřadá alej nebo nepravidelná výsadba

- Vhodně doplnit mobiliář – sezení, koše, herní prvky

- Zohlednit potok – potenciál vytvoření malé vodní plochy – „louže“ (přírodní charakter)

### Z.5	Park u Prazdroje / Na Násypu

- Zelená plocha mezi areálem Plzeňského Prazdroje a Hlavní ulicí

- Severní část – prudký svah, vzrostlá zeleň

- Jižní část – rovinná, luční charakter

- Zachovat rekreační funkci (využíváno převážně zaměstnanci areálu)

- Potenciál většího využití po realizaci zástavby Pod Horou – pěší návaznost do centra města

- Zohlednit limit nadzemního elektrického vedení

- Rezerva B.5b: výhledově možné rozšíření bloku B.5a až k ulici Hlavní

- Do doby rozšíření bloku musí být zachována stávající pěší prostupnost

## DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – POŽADAVKY NA KOMUNIKACE

### K.1	Pivovarská

- Šířka koridoru: min 14m

- Potenciál vybudování plnohodnotné komunikace nebo alespoň pěšího a cyklo propojení

- Dopravní obsluha pro novou výstavbu v části B1.b

- Možné řešení: Vozovka & oboustranný chodník & pás pro parkování a stromy (viz výkres uličních profilů K.1)

- Napojení na Hlavní ulici – je potřeba vypracovat samostatné dopravní řešení

- V současnosti v soukromém vlastnictví – uzavřené

### K.2	U Váhy – I. část

- Šířka koridoru: 11,8-20,7m

- Vozovka & chodník (viz výkres uličních profilů K.2)

- Větší dimenze vozovky → manipulační plochy pro obsluhu areálů

- V současnosti v soukromém vlastnictví – veřejně využívané

- TI: Vybudování nového vodovodního řadu a kanalizační stoky v tomto koridoru – viz. kapitola Technická infrastruktura

### K.3	U Váhy – II. část

- Šířka koridoru: 20m

- Respektovat zelený koridor Z.2

- Vozovka & chodník (viz výkres uličních profilů K.3)

- V současnosti v soukromém vlastnictví, zarostlé náletovou zelení

- Chybí propojení na Družstevní ulici

- TI: Vybudování nového vodovodního řadu v tomto koridoru – viz. kapitola Technická infrastruktura

### K.4	Družstevní

- Šířka koridoru – stav: 7,7-9m

- Šířka koridoru – návrh: 24,5-26,3 m

- Zelený pás & vozovka & vsakovací průleh & cyklostezka & zelený pás s chodníkem / pěšinou, vzrostlé stromy z obou stran (viz výkres uličních profilů K.4)

- Hlavní cesta do školy → nutnost zajistit bezpečnost pro děti

- Oddělené samostatné pásy pro dopravu, cyklo a pěší

- Respektovat zelený pás Z.4

- V současnosti v soukromém vlastnictví – veřejně využívané

- Podmínka pro rozšíření koridoru: předání požadované části z pozemku st. 22/11 městu

- Podmínky do doby realizace rozšíření koridoru

  - jednosměrný provoz vozidel

  - režim sdílené zóny (max 20km/h, všichni účastníci provozu jsou si rovni a sdílejí stejný prostor)

- TI: Vybudování nového vodovodního řadu, kanalizační i dešťové stoky a plynovodu v tomto koridoru – viz. kapitola Technická infrastruktura

## TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – POŽADAVKY NA SÍTĚ

### KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

- Napojovací místo pro bloky B.1a a B.5 je na stávající kanalizační stoku v ulici Hlavní.

- Pro blok B.1b a B.2 bude vybudována kanalizace v ulici U Váhy K.2. Může sloužit pro napojení i bloku B.3

- V ulici Družstevní K.4 bude vybudována nová kanalizační stoka, která se napojí na stávající stoku v ulici Pražská. Bude sloužit pro připojení bloků B.3, B.4 a B.5.

### KANALIZACE DEŠŤOVÁ

- Dešťové vody se budou zadržovat, využívat a zasakovat na pozemku.

- V ulici Družstevní bude vybudována nová dešťová stoka, která se napojí na stávající stoku v ulici Pražská. V ulici Družstevní K.4 se bude dešťová voda svádět do vsakovacích průlehů s přepadem do této nově vybudované dešťové kanalizace.

### VODOVOD

- Napojovací místo pro bloky B.1a a B.5 je na vodovodní řad v ulici Hlavní.

- Pro blok B.1b a B.2 bude vybudován vodovodní řad v ulici U Váhy K.2 a K.3. Může sloužit pro napojení i bloku B.3 a B.4

- V ulici Družstevní K.4 bude vybudován nový vodovodní řad, která se napojí na stávající řad v ulici Hlavní a jeho zokruhování bude zajištěno napojením na plánované vodovodní řady na územích Pod Horou a Za Humny. Bude sloužit pro připojení bloků B.3, B.4 a B.5.

### PLYNOVOD

- V ulici Družstevní K.4 bude vybudována nová trasa plynovodu, která se napojí na stávající plynovod v prvním úseku ulice Družstevní.

### VYTÁPĚNÍ

- Předpokládané vytápění je pomocí tepelného čerpadla

### ELEKTRICKÁ ENERGIE

- Požadavky na elektrickou síť a na nové trafostanice vyplynou ze záměrů v okolí. Požadavky budou stanoveny distributorem elektrické energie.

- Nově zbudované trafostanice mohou být samostatné nebo součástí staveb.

- Výstavba na části bloku B.1b si vyžádá přeložku elektrického vedení.

- Výstavba na části bloku B.5b je podmíněna přeložkou nadzemního elektrického vedení

## MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA – POŽADAVKY NA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

- krajinářské úpravy a hospodaření s dešťovou vodou je nutno řešit komplexně v koordinaci s požadavky na technickou infrastrukturu

- preferovat přírodě blízké řešení prvků HDV, které podporuje výpar, ochlazování prostředí a další ekosystémové funkce (biodiverzitu, estetiku, rekreaci) – jedná se zpravidla o povrchové objekty s vegetací nebo podzemní objekty s kombinovanou funkcí prokořenitelného prostoru

- volit typy povrchů, které budou svými vlastnostmi odpovídat požadované funkci a zatížení prostoru, minimalizovat zpevněné povrchu, využívat propustné nebo polopropustné povrchy provázané se systémem HDV (například parkovací stání)

- zadržování, využívání a vsakování dešťových vod na pozemku investora, co nejblíže místa jejího dopadu

- při budování nových komunikací budou vybudovány vsakovací průlehy, pokud to dimenze komunikačního koridoru umožní

# ÚZEMNÍ STUDIE CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY – ODŮVODNĚNÍ

## ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území je definováno územním plánem jako plocha podmíněná vypracováním Územní studie a je označeno US 3b. Území je vymezeno ulicemi Hlavní, Družstevní a areálem skladu Plzeňského prazdroje. Rozloha území je přibližně 9,1ha.

Kvůli logickým návaznostem ÚS pojednává i některé přilehlé plochy mimo řešené území, zejména u ulice Družstevní. Tato plocha je součástí řešeného území jiné ÚS (US 3a), která ale dané plochy nestanovuje žádné regulativy.

Majetkové poměry v území jsou komplikované. Město Chýně zde nemá téměř žádné pozemky. Některé pozemky jsou ve vlastnictví ČR a město jedná o jejich získání.

Součástí území je historický Panský dvůr, který je urbanisticky významný a má vazbu na centrum města. Historické centrum města se nachází na spojnici mezi Panským dvorem na západě a Vladyčím statkem na východě.

Území v minulosti sloužilo pro JZD. Po jeho zrušení byly pozemky restituovány a rozprodány. Část objektů je využívána, ale část chátrá. Některé objekty byly odstraněny a vyskytuje se zde i nová výstavba. Panský dvůr je ve vlastnictví několika majitelů. Nachází se zde penzion, restaurace, bydlení i malý obchod s potravinami.

Území lze vnímat jako několik charakteristických částí:

Panský dvůr – nové skladovací haly v areálu bývalého JZD – chátrající haly JZD – areál Plzeňského Pivovaru – rozlehlé přírodní plochy, převážně podmáčená rákosina.

Na jihu, mimo řešené území, se nachází nově zbudovaná základní škola, která bude sloužit pro Chýni i Hostivice.

## ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán požaduje vypracováním Územní studie pro řešené území.

Na většině území převažuje funkční využití „OK – Občanské vybavení – komerční“, na části jsou plochy „ZV – VP Veřejná zeleň“

Územní plán pro plochy s rozdílným způsobem využití mimo hlavního, přípustného a nepřípustného využití definuje i podmínky prostorového uspořádání (maximální výškovou hladinu a procenta maximální zastavěné plochy a minimální plochy zeleně na rostlém terénu.) Územní studie z těchto podmínek vychází. Jako příloha ke studii jsou sepsány Podněty pro změnu ÚP.

## LIMITY

Ochranné pásmo letiště

ÚSES – návrh na lokální biokoridor potoka

Území s archeologickými nálezy – kategorie I. & kategorie III.

## HODNOTY A PROBLÉMY, HROZBY A POTENCIÁLY ÚZEMÍ

### HODNOTY

- Dochovaný Panský dvůr a jeho využití pro pohostinství v návaznosti na centrum města

- Rozlehlé přírodní plochy s potokem

- Výrobní a komerční zázemí města

### PROBLÉMY

- Vlastnické poměry – nedostatek městských pozemků v území, veřejně využívané komunikace v soukromém vlastnictví a vzájemné vztahy vlastníků blokují rozvoj území

- Zatrubnění potoka neodpovídá požadovanému přírodnímu charakteru a požadavkům ÚSES na navrhovaný lokální biokoridor

- Dopravní infrastruktura – nedostatečné dimenze dopravních koridorů a obsluha areálů kamiony, přestože pro ně není vybudovaná dostatečná dopravní infrastruktura vytváří zátěž na území a nevyhovující podmínky pro pohyb chodců

- Chátrající objekty

- Území není dostatečně obslouženo technickou infrastrukturou, což limituje jeho další rozvoj

### HROZBY

- Dopravní obsluha kamiony v sousedství nově zbudované základní školy představuje riziko pro pohyb dětí i dospělých

- Neochota spolupráce některých vlastníků, nelegální stavby blokují rozvoj a kultivaci území

### POTENCIÁLY

- Zájem města o kultivaci a rozvoj území

- Záměr města získat pozemky v území

- Záměr vybudovat přírodní park s návazností do krajiny

- Nová škola

- Záměr kultivace veřejných prostranství u Panského dvora a kolem školy

- Rozvojové plochy v blízkosti řešeného území (Pod Horou, Za Humny)

## URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ A PROSTOROVÉ REGULACE

Hlavním cílem Územní studie je vytvoření plnohodnotného, bezpečného a krásného přístupu z centra města do školy. Pro toto propojení je navržen koridor K.4 a to rozšířením ulice Družstevní.

Územní studie dále klade důraz na propojení do krajiny. Vytváří propojení mezi krajinným zázemím za školou, přírodní rákosovou plochou a rybníky v severozápadní části města. Tyto přírodní prvky jsou přirozeně propojeny potokem, podél kterého je navržena pěší a cyklo stezka.

Dalším cílem je kultivace přírodních ploch. Jejich úprava umožní rekreační využití a napojení do krajiny. Charakter těchto ploch by měl zůstat blízký přírodě.

Pro vytvoření reprezentativního přístupu do města je navržena obestavba ulice Hlavní.

## KONCEPCE DOPRAVNÍ

K cílům Územní studie patří zlepšení prostupnosti územím a zajištění bezpečného pohybu všem účastníkům provozu.

Dopravní obsluha Panského dvora

- neznemožnit vjezd do vnitrobloku

- zajistit dopravu v klidu ve vnitrobloku – na pozemcích daných investorů

Nepřehledná dopravní situace na křižovatce Hlavní – Hostivická

- znázorněná okružní křižovatka je převzata z neschváleného projektu města. Jedná se o potenciální řešení dopravně nepřehledné křižovatky.

- Nachází se mimo řešené území

Ulice Družstevní

- hlavní koridor mezi centrem a novou základní školou

- vysoká priorita

- zajištění bezpečné pěší trasy nejen pro žáky školy

- zajištění cyklostezky

- koridor i pro technickou infrastrukturu

Ulice U Váhy

- zajišťuje další prostupnost v území

- odkloňuje část nákladní dopravy z ulice Družstevní

Prostup PRO.6

- potenciál na prostupnost a obsluhu území

Postup PRO.5

- dopravní obsluha školy přes soukromý areál Plzeňského Pivovaru do doby realizace ulice Pražská až k ulici Hlavní.

## KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

### KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

- Řešené území je z hlediska technické infrastruktury nedostatečně vybaveno. Na stávající kanalizační stoku v části ulice Hlavní a z ulice Sluneční je napojena jen část území.

- Územní studie navrhuje vybudování nových stok v ulici U Váhy a v ulici Družstevní. Na nové stoky se bude moci na napojit zbylá část území.

- Vzhledem k omezené kapacitě čističky odpadních vod budou jednotlivé záměry možnost napojení se na veřejnou stoku předem prověřovat se správcem stoky.

### KANALIZACE DEŠŤOVÁ

- Dešťové vody se budou zadržovat, využívat a zasakovat na pozemku.

- Dešťová voda z ulice Družstevní bude svedena do vsakovacích průlehů mezi vozovkou a cyklostezkou. Průlehy budou ústit do retenční nádrže s přepadem do potoka u křížení ulic Pražská a Družstevní, která má přepad do potoka, stejně jako stávající nedávno vybudovaná dešťová stoka v ulici Pražská.

### VODOVOD

- Řešené území je z hlediska technické infrastruktury nedostatečně vybaveno. Na stávající vodovodní řad v ulici Hlavní je napojena jen část území.

- Územní studie navrhuje vybudování nových řadů v ulici U Váhy a v ulici Družstevní. Na nové řady se bude moci na napojit i zbylá část území.

### PLYNOVOD

- Území je vybaveno plynovodem. Územní studie navrhuje rozšíření plynovodu i do ulice Družstevní.

### VYTÁPĚNÍ

- Řešené území není obslouženo horkovodem. Vytápění objektů bude individuální.

### ELEKTRICKÁ ENERGIE

- Požadavky na elektrickou síť a na nové trafostanice vyplynou ze záměrů v okolí. Požadavky budou stanoveny distributorem elektrické energie.

## KONCEPCE MODROZELENÉ INFRASTRUKTURY

- rozvoj potoka a jeho přítoků, ochrana přírodního charakteru místa, podpora biodiverzity, rozvoj rekreačního využití

- zachování vzrostlých stromů, luk a rákosí

- dešťové vody na soukromých pozemcích budou přednostně zadržovány, využívány a vsakovány na pozemku investora

- dešťové vody na komunikacích budou zadržovány a vsakovány v blízkosti místa jejich dopadu (vsakovací průlehy)

- pro zadržování vody budou zvolena přírodě blízká opatření

- pokud to bude možné budou minimalizovány zpevněné plochy a využívány propustné a polopropustné povrchy (např. U parkovacích stání)

## POPIS A ODŮVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ

### PANSKÝ DVŮR

Cílový charakter:

Příjemné veřejné pobytové místo. Vnitroblok jako jiný svět, klidnější oproti ruchu ulice. Nabízí pohostinství a posezení. Umožňuje pořádání menších kulturních akcí. Jednotným přístupem je zajištěna vysoká vizuální úroveň a kultura místa odpovídající jeho historické hodnotě. Mimo veřejnosti vnitroblok slouží i vlastníkům a obyvatelům budov, které jej vymezují. Mohou zde parkovat a využívat výhody vnitrobloku.

Podmínky:

- viz kapitola Veřejná prostranství – VP.1

### PARK RÁKOSINA

Cílový charakter:

přírodní park, který naplňuje rekreační, estetické i biologické funkce. Přestože slouží především potoční fauně a flóře, lidé jsou zde vítáni. Člověk je zde jako host. Jsou zde vytvořeny stezky, lavičky, odpočinkové a herní plochy a malá část je intenzivně udržována. Většina parku je však ponechána přírodě.

Limity:

- návrh na vytvoření lokálního biokoridoru ÚSES

Podmínky:

- viz kapitola Přírodní plochy –  Z.1

## BILANCE

Bilance funkčního využití území.

Bilance ploch navrhovaného řešení je z velké části shodná se stávajícím stavem. Území je převážně stabilizované a došlo pouze k minimálním změnám v rámci bilancí. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce bilancí ploch.

| FUNKČNÍ VYUŽITÍ DLE ÚP | VÝMĚRA m2 STÁVAJÍCÍ | PODÍL % STÁVAJÍCÍ | VÝMĚRA m2 NAVRŽENÉ | PODÍL % NAVRŽENÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ komerční | 68 440,8 | 75 % | 72 423,9 | 80 % |
| ZV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ veřejná zeleň | 18 285,8 | 20 % | 14 302,7 | 15 % |
| DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční | 2 677 | 3 % | 2 677 | 3% |
| PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ veřejné prostory | 1 313,1 | 1 % | 1 313,1 | 1 % |

Celková plocha řešeného území je 90 716,7 m2.

# ÚZEMNÍ STUDIE CHÝNĚ – US 3b PIVOVARY – 
PODNĚTY PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

### B.1a

Výjimka z ÚP → nevztahují se na něj tyto požadavky: zastavěná plocha stavbami nesmí přesáhnout 50% z celkové plochy stavebního pozemku, zastavěná plocha hlavní stavbou nesmí přesáhnout 40% z celkové plochy stavebního pozemku. Minimální plocha zeleně na rostlém terénu je 25% z celkové plochy stavebního pozemku.

Odůvodnění: jedná se o historický dvůr – historickou stopu města. ÚS ošetřuje míru zastavění stavebními čarami (použitím vnitroblokové čáry). Stávající stav neodpovídá požadavkům na prostorové uspořádání. V případě nového záměru nelze vybudovat objekt z rozsahu stávajícího objektu.

### B1.b pozemek 27/13

Vyjmutí pozemku 27/13 z ploch přírodních ZV → Návrh: plochy OK

Odůvodnění: ÚS navrhuje tuto plochu jako zastavitelnou. Kompoziční vymezení parku Rákosina.

### B1.b

Podmínit výstavbu v části bloku B1.b vybudování alespoň pěší prostupnosti PRO.6

Výjimka z ÚP → nevztahují se na něj tyto požadavky: Max 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží ustoupené pod úhlem 45°. Maximální výška objektu je max 12 m od původního terénu→ Návrh: Max 3 plnohodnotná nadzemní podlaží.

Odůvodnění: ÚS reguluje výšku v bloku B.1 povinností nepřesáhnout stávající stabilizovanou výškovou hladinu Panského dvora (výška hřebene a okapní římsy bude navazovat na sousední objekty).

### K.4

Rozšíření koridoru pro VP nebo DS případně i vytvoření Veřejně prospěšné stavby.

Odůvodnění: umožní vyvlastnění od O.K.Trans. Bez vyvlastnění není možné vybudovat ulici Družstevní v navrhovaném rozsahu.

### B.3 – pro pozemek O.K.Trans

Výjimka z ÚP → nevztahují se na něj tyto požadavky: zastavěná plocha stavbami nesmí přesáhnout 50% z celkové plochy stavebního pozemku, zastavěná plocha hlavní stavbou nesmí přesáhnout 40% z celkové plochy stavebního pozemku. Minimální plocha zeleně na rostlém terénu je 25% z celkové plochy stavebního pozemku. → Návrh: max zastavěná plocha až 80%

Odůvodnění: kompenzace za požadované pozemky pro rozšíření ulice Družstevní

### B.5b

Vyjmutí z ploch přírodních ZV → Návrh: plochy OK

### B.5 – podél ulice Hlavní

Výjimka z ÚP → nevztahují se na něj tyto požadavky: Počet nadzemních podlaží: Max 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží ustoupené pod úhlem 45°. Maximální výška objektu je max 12 m od původního terénu → Návrh: Max 4 plnohodnotná nadzemní podlaží a 16m.

Odůvodnění: ÚS má záměr vytvořit plnohodnotnou reprezentativní obestavbu podél ulice Hlavní.

### K.2 a K.3 pozemek 22/16

Vytvoření koridoru pro VP nebo DS.

Odůvodnění: ulice U Váhy je v soukromém vlastnictví, ale vždy sloužila jako přístup k zemědělským budovám.

### Z20 – „Hřiště“

Změna zastavitelné plochy Z20 – „Hřiště“ (označení dle ÚP) → Návrh: zastavitelná plocha – „Park“

### Plánovací smlouvy

Do ÚP vnést požadavek na uzavření plánovacích smluv k jednotlivým záměrům v rámci řešeného území.