TECHNICKÁ ZPRÁVA

Odstranění zemní vlhkosti v suterénu

budovy B+C Základní školy v Černošicích

D.3  ZTI – kanalizace

Obsah dokumentace:

A.	Technická zpráva s výpisem materiálu

B.	Výkresová dokumentace

D.3.01.	Situace                         				1:250

D.3.02.	Podélné profily dešťové kanalizace              	1:100

D.3.03.	Uliční vpust                                                       	1:20

Vypracoval: 	Martin Kreč

leden 2016

1) Všeobecně

V rámci akce Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B+C Základní školy v Černošicích bude proveden nový odvodňovací žlab u opěrné zdi na západní straně objektu B+C a nově napojeny nebo repasovány stávající dešťové svody D1 – D5. Systém odvodnění zůstává zachován, dochází k výměně ve stávajících trasách. Napojení je provedeno do areálové jednotné kanalizace. Nedochází k nárůstu odvodňované plochy ani množství dešťových vod.

Betonový žlab šířky 600mm, bude napojen do průtočné uliční vpusti s prohnutou mříží 500/500 mm, třídy „C 250 kN“ a dále nově napojen do stávající vstupní revizní šachty před objektem. Napojení bude provedeno přes spádišťový stupeň. Rovněž budou u opěrné zdi vyčištěny, repasovány a nově napojeny dva stávající lapače střešních splavenin D1 a D2. Stávající svody D1 a D2 budou napojeny novou ležatou kanalizaci do průtočné vpusti.

Vpust je navržena s typových prefabrikátů s průtočným dnem pro potrubí PVC DN150. Vpust bude mít prohnutou litinovou mříž 500/500 mm (např. Vlček), tak aby plynule navazovala na betonový prefabrikovaný žlab. Žlab je dodávkou stavební části.

Na stávajícím dešťovém svodu D4 bude vyměněn stávající špatný lapač střešních splavenin za nový např. HL 660/2. ležatý svod D4 bude vyměněn od lapače ve stávající trase až do řadu na odbočku.

Ostatní dotčené lapače střešních splavenin budou při vybudování provětrávaného kanálku rovněž vyčištěny a repasovány. Přednostně budou zachovány.

V rámci akce Odstranění zemní vlhkosti v suterénu budovy B+C bude položeno nové drenážní potrubí – je dodávkou stavební části.

V uliční části před objektem bude provedeno odvodnění provětraného kanálu novým ležatým svodem DN100. Napojení bude provedeno do stávající vstupní revizní šachty (DNO 220,17) Napojení provést 100mm nade dnem. Na vstupu potrubí do šachty bude osazena žabí klapka DN100 např. HL710-DN100.

Ve stávajícím anglickém dvorku bude zcela vyměněno stávající liniové odvodnění za nové. Liniové odvodnění bude napojeno na stávající odpad. V rámci výměny liniového odvodnění bude  nově převeden klempířskou konstrukcí stávající dešťový svod D5. Svod D5 bude nově napojen, zaústěn, do liniového odvodnění.

Ležaté svody vedené v zemi budou provedeny z tvrdého PVC, SN4, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrčkami hrdly a jazýčkovým těsnícím kroužkem ze syntetického kaučuku (PIPELIFE FATRA). Kanalizační potrubí musí být montováno a uloženo v souladu s ČSN 75 6760 a montážními předpisy výrobce potrubí. Po montáži se trouby obsypou pískem nebo prohozeným výkopkem se zhutněním.  Na zhutnění se klade důraz zvláště na bocích trub, aby se předešlo deformacím (ovalitě) trub vlivem zemního tlaku.  Pracovní drenáž na dně rýhy se použije jen při skutečném zamokření dna výkopu. Zásyp rýhy nad obsypem se předpokládá zeminou z výkopu se zhutněním na 92%  PS.

Při velkém spádu ležatého svodu (nad 10%) je nutno zajistit hrdla proti vytažení použitím pojistek nebo dodatečným obetonováním hrdel. Minimální krytí trubek pod komunikacemi z běžným provozem je 1m, na volných plochách bez provozu je minimální krytí 0,8m.

Čistění ležatých svodů je zajištěno z revizních šachet, případně z lapačů střešních splavenin osazených na venkovních dešťových svodech

Kanalizace  a zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 12056 (756760).

2)  Zemní práce

Výkopy zemních rýh budou prováděny v zemině 3 a 4. třídy těžitelnosti.  Při výkopu rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubí. Po hrubém výkopu se odstraní všechny nerovnosti dna a stěn rýhy, zajistí se trvale osa a výškové uložení kanalizačního potrubí. Dno výkopu musí být vyrovnáno do předepsaného sklonu a tvaru. V případě, že bude dno rýhy narušené mrazem nebo vodou, je nutné tyto vrstvy odstranit a v místech bez podzemní vody nahradit betonem tř. 10. V místech s podzemní vodou bude odstraněná vrstva zeminy nahrazena vrstvou štěrku v celé šířce rýhy. Funkce drenáže ve dně rýhy bude končit vždy po vybudování přípojek. Tato drenáž nesmí být napojena do vybudované stoky.

Obsyp potrubí se bude provádět pískem nebo vhodnou zeminou bez ostrohranných částic, s hutněním po vrstvách max. 150 mm vysokých do výšky alespoň 300 mm (u kanalizace) nad vrchol potrubí. Max. zrno obsypu do 8 mm. Zásyp stavební rýhy nad obsypem se provede po vrstvách 300 mm za stálého zhutňování. Při obsypu a zásypu se určí takový technologický postup, který vyloučí jakékoliv mechanické poškození kanalizace. Zbylý výkop  bude zasypán prohozenou zeminou, která bude zhutňována na 100 % zkoušky Proctor - Standart.

Pro provádění zemních prací platí v plném rozsahu ČSN 73 3050 - Zemní práce a další související vyhlášky a předpisy. Ještě před zahájením zemních prací musí být pracující prokazatelně poučeni o způsobu provádění zemních prací, způsobu obnažování podzemních vedení a zároveň seznámeni s příslušnými vyhláškami BOZP o ochraně zdraví pracujících. Je povinností investora zajistit před zahájením vlastních výkopových prací vytyčení všech podzemních, křižujících inženýrských sítí v projektu vyznačených, ale i nevyznačených (kanalizace, vodovod, plynovod, kabely NN, kabely veřejného osvětlení a pod.). Veškerá vytyčení  stávajících podzemních sítí budou dodavateli stavby předána zápisem do stavebního deníku.

Pažení stěn výkopů rýhy - aby se zemina ve stěně výkopu (rýhy) nedostala do pohybu,  je nutné provést zároveň s výkopovými pracemi i pažení stěn. Výkopy stěn se svislými stěnami hlubšími jak 1,30 m, v zastavěném území musí být opatřeny pažením (ČSN 73 3050). Po dokončení všech  stavebních prací bude pažení těsně před prováděním zásypu demontováno. Po dokončení všech stavebních prací na kanalizaci bude proveden zásyp stavební rýhy vykopanou (prohozenou) zeminou, která bude zhutněna. Předepsaná míra zhutnění bude provedena na 100 % zkoušky Proctor - Standart (ČSN 72 1015).

3)  Závěr

Projekt kanalizace byl zpracován v souladu s ČSN 75 6760, ČSN 75 6101 a  ČSN 75 6402. Zemní práce provádět podle ČSN 73 3050, vzdálenosti potrubí od podzemních vedení nutno dodržet podle ČSN 73 6005. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Pro následnou realizaci je nezbytně nutné, aby byly všechny bezprostředně dotčené stávající sítě vytyčeny a polohopisně i výškopis-ně zaměřeny ! Jedná se o stávající sítě,  na které budou napojovány nové ležaté svody nebo přípojky a stávající sítě, u kterých je nebezpečí kolizního souběhu či křížení.