Obsah

Textová část

Identifikační údaje			4

1	Idea	6

1.1	Širší vztahy	6

1.2	Koncepce řešení	7

2	Popis urbanistického, dopravního a technického řešení	8

2.1	Spojení hradišť	8

2.2	Spojení nových čtvrtí	9

3	Principy úprav jednotlivých veřejných prostranství	12

3.1	Vlaková zastávka Roztoky Žalov a přilehlý park	12

3.2	Křižovatka ulic U Zastávky, K Nádraží	12

3.3	Točna PID u ul. Levohradecká s opěrnými stěnami a vyhlídkou	12

3.4	Křižovatka s ulicí U Hřiště, U Zastávky, Wolkerova	13

3.5	Parky dle RP Panenská II	13

4	Bilance a hrubý odhad nákladů	14

5	Odůvodnění navrženého řešení	20

5.1	Idea	20

5.2	Návrh	20

5.3	Vypořádaní připomínek	21

Obsah

Grafická část

01	Výkres širších vztahů	1 : 5 000

02	Hlavní výkres	1 : 1 000

03	Koordinační výkres	1 : 1 000

04 	Výkresy podrobného prostorového uspořádání                          1 : 500

05	Uliční profily                                                                                        1 : 100

06	Prostorové zobrazení

Grafická část obsahuje těchto 6 ucelených částí.

Identifikační údaje

Objednatel

Město Černošice

Riegrova 1209,

252 28 Černošice

Pořizovatel

Městský úřad Černošice - Odbor územního plánování

Riegrova 1209,

252 28 Černošice

Pořizováno pro

Město Roztoky

Městský úřad Roztoky

nám. 5. května,

252 63 Roztoky

Zhotovitel

společnost 
Ing. arch. Michal Dvořák,

Ing. arch. Ivan Gogolák,

Ing. arch. Lukáš Grasse, 
Ing. arch. Pavel Grasse

U Pivovaru 239/3

779 00 Olomouc

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Pavel Grasse

autorizovaný architekt ČKA 02434

T.: +420 602 473 486

E.: grasse@atlas.cz

Žalov spojení hradišť i nových čtvrtí

# Idea

Řešené území je výrazně ovlivněno širšími vztahy.  Idea řešení je tak vyjádřená koncepcí řešení v přímé vazbě na širší vztahy. Grafickým vyjádřením této části je 01 Výkres širších vztahů m 1 : 5 000 a 06 Prostorové zobrazení. Řešené území je vymezeno ve všech výkresech.

## Širší vztahy

Koncepce širších vztahů ÚS VP je založena na:

propojení přes silnou morfologickou hranu mezi spodní terasou Vltavy (přírodního prostoru řeky) s vrchní terasou Roztok – část Žalov (její zástavbou) definováním jednotlivých bodů propojení a zlepšením možností jejich užití – u Žalovské stanice – propojení na Levý Hradec a nástup do zahrádkářské kolonie a nábřeží, u křížku – propojení s nábřežím, předhradí – bodem na vrchní terase a propojení s Levým Hradcem, náves ulice Přemyslovská – bodem v úžlabí potoka a na historické cestě na Řivnáč;

-napojení přes jasně definovaná veřejná prostranství umožňující tyto propojení definováním prostranství Žalovské stanice – jako nástupního bodu hradišť, křížku – statek jako hradištní rozcestí, předhradí – jako nástup na Levý Hradec, náves ulice Přemyslovská – jako nástup na Řivnáč, park ulice Přemyslovská – jako nástup na budoucí hřbitov;

-zapojení Žalova na širší zelený okruh Roztok tvořený nábřežím, Tichým údolím a propojení přes Vršky a Řivnáč napojením přes ulici U Zastávky a V Chatách, cestami od Řivnáče, dále přes ulici U Školky směrem na Vršky a Tiché údolí (přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka).

## Koncepce řešení

Poloha předkřesťanského hřbitova (Zialov) a jeho původní název (Hradec) odkazují na přemyslovské hradiště. Úkolem studie je nalézt také řešení veřejných prostranství, které bude využívat odkazu historie, ovšem bude maximálně podporovat aktivní život stávajících i budoucích obyvatel této rozvojové části.

Žalov je tak spojnicí těchto dvou přístupů. V části nástupu z železniční zastávky až k návsi je preferována poloha nástupu na Levý Hradec – první křesťanský kostel a přemyslovské hradiště. Pro změnu v jižní části je centrální prostranství spojnicí nově vznikajících čtvrtí.

Návrh definuje jednotlivé body a dává jim témata (propojení, zastavení, pobytí, aktivita), používá historické stopy (bývalý statek, blízkost hradišť a pohřebišť) v území a využívá specifika pro definování nové atraktivity a využití (Levý Hradec, Řivnáč).

Hlavní tématem je práce s historickým odkazem v ne mrtvém prostředí.

Územní studie v řešeném území definuje tři základní koncepční celky (označeny ve výkresu 01) pro potřebu popisu urbanistického, dopravního a technického řešení,

spojení hradišť a

spojení nových čtvrtí.

# Popis urbanistického, dopravního a technického řešení

Popis urbanistického, dopravního a technického řešení rozvíjí koncepci řešení v jednotlivých celcích spojení hradišť a spojení nových čtvrtí. Grafickým vyjádřením této části jsou 02 Hlavní výkres m 1 : 1 000, 03 Koordinační výkres m 1 : 1000 a 06 Prostorové zobrazení.

## Spojení hradišť

Struktura

Hlavní kostru veřejných prostranství tvoří propojení mezi hradišti a nástup k nim.

Žalovská stanice je pojata jako parkový nástup se samoorganizační plochou parkování, na kterou navazuje jednoduchá cesta výstupu na Levý Hradec, případně úžlabím vodoteče se záchytnými zdržemi k návsi ulice Přemyslovská a dále na Řivnáč nebo do nových obytných čtvrtí. Ve stopě bývalého statku je vytvořeno trojcestí, které upozorňuje na blízkost hradišť. Historický výstup k archeologickému nalezišti původní brány dodnes slouží jako propojka z úžlabí, je zachována a podporována jako pěší cesta, která ústí v předhradí. To je pomyslným nástupem na hradiště Levý Hradec. Je zde umístněná točna autobusu, kterou vrcholí hlavní osa Žalova ulice Přemyslovská, dále Komenského.

Řešení jednotlivých povrchů navazuje svou podobou a charakterem na povrchy okolních veřejných prostranství nebo cílený charakter veřejného prostranství.

Infrastruktura

Občanské vybavení, veřejná prostranství ani technické řešení nevyžadují specifika mimo platné územně plánovací dokumentace. V prostranství křížku je uvažováno s alternativní pozicí čistírny odpadních vod. Veřejné osvětlení je ponecháno na stávajících místech, případně mírně upraveno dle kresby detailů. Odpadkové koše jsou doplněny v hlavních veřejných prostranstvích.

Krajinné řešení navrhuje prvky zadržující vodu v území na bezejmenném toku a doplňuje místní druhy porostů. Před vlastní realizací záměru by měla být lokalita prověřena z hlediska vyloučení či potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů. Stromy ve zpevněných plochách jsou opatřeny stromovými mřížemi.

Dopravní řešení počítá se zákazem parkování v ulici U Zastávky mimo vyznačená místa a definuje ji jako ulici s výhybnami (řešení výhyben nebude narušovat svahy 1. předhradí hradiště Levý Hradec). Upravuje pozice křížení ulic U Hřiště a Přemyslovská. Respektuje realizované řešení ulic Pod Řivnáčem, Na Valech, Wolkerova, Příčná, Mühlbergerova a Antonína Krásného. Je změněna pozice objektu vlakové zastávky. Je změněna pozice zastávek autobusů dle minimálních požadavků dopravce na konci ulice Komenského. V části ulice Komenského je změněna koncepce parkování na podélná stání. Stojany na kola jsou umístněné v hlavních veřejných prostranstvích. Nové záměry v řešeném území nesmí ohrozit bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu k nim, nesmí být narušena stabilita drážního tělesa dotčené železniční trati, volný a schůdný a manipulační prostor a průjezdný profil.

Podrobné dopravní řešení:

Výhybny v ulici U Zastávky a Levohradecká (Žalov)

Popis: Výhybny budou zřízeny na jednopruhových obousměrných komunikacích v ulici U Zastávky a ulici Levohradecké. Pro převažující provoz osobních vozidel bude provedena výhybna šířky 2 m, délka 12 m a náběhové klíny délky 6 m. Při požadavku na provoz nákladních vozidel bude provedena výhybna šířky 2,5 m (šířka vozovky min. 5,5 m), délky 15 m a náběhové klíny délky 10 m.

Výhodnost řešení: Zajištění bezpečnosti obousměrného provozu na stávajících jednopruhových komunikacích.

Točna Komenského X Levohradecká

Popis: Nástupiště zastávky bude provedeno podél zastávkového pruhu šířky 3 m v délce 13 m (autobus délky 12 m), začátek zastávky označen označníkem. Manipulační zastávka pro vystoupení cestujících a pro odstavení vozidel a odpočinek řidiče na přechodnou dobu bude umístěna ve vzdálenosti 4 m před označníkem. Poloha zastávky pro vybrané spoje přijíždějící na zastávku v době, kdy je obsazena manipulační zastávka, je umístěna 15 m před označníkem zastávky a slouží pouze pro výstup cestujících. Podél zastávkového pruhu bude provedeno zvýšené nástupiště dle ČSN 73 6425-1. Vlastní točna pro autobusy dl. 12 m má vnější poloměr 11 m, což vyhovuje vlečné křivce pro tento autobus (TP 171).

Výhodnost řešení: Návrh točny v prostoru průsečné křižovatky ulic Komenského a Levohradecké umožňuje plynulé otočení autobusu při zajištění dostatečného rozhledu.

Křižovatka Přemyslovská X U Háje X Komenského X U Hřiště X Wolkerova X U Zastávky

Popis: Stávající stykové křižovatky U Háje X Přemyslovská a U Hřiště X Přemyslovská jsou od sebe vzdáleny 20 m, přičemž min. vzdálenost dle ČSN 736110 je na sběrných komunikacích 150 m (při vhodné organizaci dopravy lze snížit až na 70 m). Navržené řešení oddaluje tyto stykové křižovatky na nejvyšší možnou vzdálenost v současném zastavěném území, na vzdálenost 35 m.

Výhodnost řešení: I když nebudou dodrženy normové hodnoty, podstatně se zlepší organizace a bezpečnost provozu na obou křižovatkách.

Koncepce technické infrastruktury je respektována, případně upravena s ohledem na navržené řešení. Likvidace dešťových vod je řešena retencí a akumulaci dešťových vod v rámci nezpevněných ploch, jejichž podíl je vzhledem ke stávajícímu stavu v území spíše zvýšen s případným následným regulovaným odtokem do stávajících vodotečí, případně dešťové kanalizace dle Generelu odvodnění města Roztoky 2020. Navrhované řešení nevyžaduje přeložky sítí technické infrastruktury. Navrhovaná výsadba zeleně respektuje ochranná pásma vedení TI. Veřejné osvětlení je doplněno s ohledem na řešení veřejných prostranství dle městského standardu.

Etapizace a návaznosti

Úpravy nevyžadují definování etapizace. Při úpravách je nutno reflektovat vazby širších vztahů.

## Spojení nových čtvrtí

Struktura

Hlavní kostru veřejných prostranství tvoří centrální parkový prospekt.

Tento prostor umožňuje nejen nástup k části hradišť, ale také zajišťuje západo-východní pohyb tím, že vytváří čelní prostranství nově vznikajícím čtvrtím. Prostor je členěn na několik částí. Centrální, zprostředkovávající oba směry prostupů – jak na hradiště, tak na nový hřbitov a Řivnáč. Okrajové části jsou pak spíše uzavřenými celky určenými k samostatným činnostem v parkovém prostředí. To je tvořeno novou výsadbou stromořadí.  Napojení tohoto prostoru zajišťuje kruhový objezd s autobusovou zastávkou. Ten je optimalizován a v jeho střední části je umístněné dílo upomínající na středověké stezky, které se zde křížiliy.

Řešení jednotlivých povrchů navazuje svou podobou a charakterem na povrchy okolních veřejných prostranství nebo cílený charakter veřejného prostranství.

Infrastruktura

Občanské vybavení, veřejná prostranství ani technické řešení nevyžadují specifika mimo platné územně plánovací dokumentace. V detailu je nutné řešit hospodaření s dešťovou vodou v jednotlivých travnatých částech, případně její odvedení. Veřejné osvětlení je ponecháno na stávajících místech, případně mírně upraveno dle kresby detailů. Odpadkové koše jsou doplněny v hlavních veřejných prostranstvích.

Krajinné řešení doplňuje místní druhy porostů. Před vlastní realizací záměru by měla být lokalita prověřena z hlediska vyloučení či potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů. Stromy ve zpevněných plochách jsou opatřeny stromovými mřížemi.

Dopravní řešení

Křižovatka Lidická x Přemyslovská

Křižovatka je v souladu s projektem II/242, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic (2017, PUDIS a.s.) řešena jako kolmá průsečná křižovatka bez usměrnění dopravních proudů. Křižovatková větev ve směru do města je provedena s dělicím ostrůvkem z důvodu umístění autobusové zastávky za křižovatkou a přechodu pro chodce přes tuto větev. Pěší provoz přes větve křižovatky je řešen třemi přechody pro chodce a jedním místem pro přecházení.

V této části není měněna koncepce parkování. Stojany na kola jsou umístněné v hlavních veřejných prostranstvích.

Variantní dopravní řešení:

Namísto průsečné křižovatky je navržena jako jednopruhová okružní křižovatka (JOK) D 30 m. Jízdní pruh šířky 6 m, šířka prstence 1,8 m a průměr středového ostrova 14,4 m.

Paprsek JOK ve směru od Velkých Přílep šířky 7,5 m, vjezd 3,9 m a R 8 m, výjezd 4,2 m a R 15 m. Paprsek JOK ve směru od Prahy šířky 6,5 m, vjezd 4,3 m a R 35 m, výjezd 5,1 m a R 40 m. Paprsek JOK ul. Přemyslovská šířky 6,5 m, vjezd 3,7 m a R 20 m, výjezd 4,7 m a R 20 m. Paprsek JOK ul. U Školky šířky 6 m, vjezd 4,95 m a R 25 m, výjezd 4 m a R 12 m.

Na všech paprscích křižovatky jsou navrženy přechody pro chodce. Autobusové zastávky s odstavným a manipulačním pruhem pro autobusy jsou navrženy prostorově odděleně od JOK. Šířka zastávkového i odstavného a manipulačního pásu je 3,25 m. Odstavná stání jsou navržena pro autobus délky 12 m a kloubový autobus délky 18 m.

Výhodnost řešení: Návrh úpravy jednopruhové okružní křižovatky při vyšší přehlednosti, bezpečnosti, plynulosti a intenzity dopravního provozu, a současném snížení jízdní rychlosti, minimalizuje zábory okolních pozemků. Zvolený průměr JOK D 30 m, vyhovuje požadavku ČSN 736102 i TP 135 pro trajektorii průjezdu vozidla na JOK pro silnice III třídy, i silnice II. třídy. Minimální průjezdný poloměr R 20 m podél prstence umožní průjezd všech druhů vozidel (min. požadovaná šířka jízdního pruhu je 5,55 m). Výhodnost navrženého umístění autobusových zastávek a odstavného a manipulačního pruhu mimo JOK spočívá jednak ve zvýšení plynulosti provozu na JOK samotné, jednak ve zvýšení bezpečnosti provozu autobusů.

Koncepce technické infrastruktury je respektována, případně upravena s ohledem na navržené řešení. Likvidace dešťových vod je řešena retencí a akumulaci dešťových vod v rámci nezpevněných ploch, jejichž podíl je vzhledem ke stávajícímu stavu v území spíše zvýšen s případným následným regulovaným odtokem do stávajících vodotečí, případně dešťové kanalizace dle Generelu odvodnění města Roztoky 2020. Navrhované řešení nevyžaduje přeložky sítí technické infrastruktury. Navrhovaná výsadba zeleně respektuje ochranná pásma vedení TI. Veřejné osvětlení je doplněno s ohledem na řešení veřejných prostranství dle městského standardu.

Etapizace a návaznosti

Úpravy nevyžadují definování etapizace. Do etapizace řešeného území zasahuje etapizace stanovená regulačním plánem Panenská II, který část řešeného území svazuje se svým řešeným územím a etapizace se řídí v této části uvedeným regulačním plánem. Při úpravách je nutno reflektovat vazby širších vztahů.

# Principy úprav jednotlivých veřejných prostranství

Principy úprav jednotlivých veřejných prostranství navazují na popis urbanistického, dopravního a technického řešení a rozvíjejí jej v jednotlivých detailech dle charakterů celků spojení hradišť a spojení nových čtvrtí. Grafickým vyjádřením této části jsou 04 Výkresy podrobného prostorového uspořádání m 1 : 500, 05 Uliční profily m 1 : 100 a 06 Prostorové zobrazení.

## Vlaková zastávka Roztoky Žalov a přilehlý park

Žalovská stanice je koncepčně uvažována jako nástupní bod hradišť.

Prostranství v okolí vlakové stanice Roztoky-Žalov je reorganizováno novým mlatovým povrchem s novou výsadbou místních druhů stromů. Objekt zastávky je ponechán ve stávající poloze, navazuje na ni mlatový povrch s umístěním stojanu pro kola. Východní část je řešena jednoduchou parkovou úpravou a racionalizací nástupních cest pro zvýšení koncentrace na výstup na Levý Hradec. Hlavní diagonální trasa je v místě vyústění lemována kamenným lemem pro zlepšení orientace při příchodu od Žalova a zabránění blokování vstupu např. parkováním vozidel. Navrhované parkoviště je samoorganizační mezi vysazenými stromy při optimální kapacitě max. 26 parkovacích míst. Při objektu zastávky je umístěna dostatečná kapacita cykloparkingu v podobě cyklostojanů.

## Křižovatka ulic U Zastávky, K Nádraží

Křížek je koncepčně uvažován jako statek s hradištním rozcestím.

Prostranství v blízkosti křížení ulic U Zastávky a K Nádraží je pojato jako klasické trojcestí. V ústředním prostoru je zabráněno parkování prvkem obrubníku a reminiscencí na morfologii a rozmístění blízkých hradišť. Prvky nízkých soklových zídek připomínajících tvary hradišť jsou provedeny v jednoduchém designu, zděné z kamene, jejich základy nesmí porušit kořenový systém stávajících stromů.  V prostoru bývalého statku je využita jeho půdorysná stopa na kamuflování možné polohy čistírny odpadních vod. Reminiscence na zdi statku jsou použity pro vytvoření prostoru s funkcí hradištního rozcestí. Je vyznačeno mlatové parkování pro max. 7 vozidel. Prostor je doplněn stojanem na kola a možností zřídit provozovnu občerstvení. Jsou doplněny informace o hradišti a statku na infopanelu. Prostor je rozvržen v několika výškových úrovních. V morfologické prohlubině je vytvořena vodní zdrž s hrází pro zadržování dešťové vody a práci s vodou v území. Podobná zádržná opatření jsou rozmístěna okolo vozovky v ulici Potoky směrem na jih. Vjezdy do objektů před potok a navazující zídky se zábradlím jsou zrekonstruovány ve stávajícím jednoduchém designu – tzn. na zdi regulace potoka je tyčovými prvky vytvořeno zábradlí.

## Točna PID u ul. Levohradecká s opěrnými stěnami a vyhlídkou

Předhradí je koncepčně uvažováno jako nástup na Levý Hradec

Prostranství předhradí na konci ulice Komenského je pojato jako nástupní prostor hradiště. Prostranství je umístěno v prostoru bohatých archeologických nalezišť v místě příkopu valu hradiště. Je proto minimalizován vizuální dopad točny autobusů dle minimálních požadavků dopravního podniku a dopravních norem. Točna je skryta v jednotném dlážděném křížení a je posunuta do pozice dále od hrany svahu a opěrné stěny. Všechny základové konstrukce v prostranství musí být kvůli bohatým archeologickým nálezům minimalizovány. Je navržena alternativní pozice objektu pro průvodcovskou službu spolu s posezením pod lipami na lavicích ve tvaru připomínajícím hradiště. Je doporučeno zpracovat dendrologický průzkum dřevin na hraně svahu mezi prostranstvím předhradí a ulicí Potoky s ohledem na výhledové kácení nevhodných dřevin a otevření průhledů na levý Hradec. Parkovací stání jsou reorganizována jako podélná s novou výsadbou stromořadí. Je doplněn objekt zastávky a stojany na kola. Dále je doplněn zpomalovací pruh odsekové dlažby pro zvýraznění nástupu na hradiště. V oblasti by měly být použity reminiscence na archeologické nálezy (bránu hradiště), informační panely a je možné zapojit mobilní technologie pro zvýšení zájmu o území (např. augumentovaná realita).

Varianty

Pro prostor posezení v blízkosti točny se počítá s možným variantním řešením pomocí tvarování terénu a zmenšení opěrné stěny, tato varianta počítá se statickým řešením využívající zemních valů. Ve výkresech je ponechána varianta s opěrnou stěnou.

## Křižovatka s ulicí U Hřiště, U Zastávky, Wolkerova

Náves Přemyslovská je koncepčně uvažována jako nástup na Řivnáč.

Prostranství návsi ulice Přemyslovská je pojato jako hlavní prostranství starší části zástavby v okolí ulice Přemyslovská. Nachází se na staré úvozové cestě na Řivnáč a je proto vhodným místem nástupu na toto výšinné hradiště a zároveň jako místní centrum pro blízkost základní komerční vybavenosti. Dopravní řešení vychází ze zlepšení poměrů křížení a jejich vzdálenosti. Výrazná morfologie je řešena pro pěší prostup koňským schodištěm s chodníkem. Centrální trávník je orámován obrubou s možností sezení. Trávník je doplněn místními stromy – lipami, buky, duby. Prostor regulace toku a pumpy je opraven s možností sezení. Čelo objektu služeb je doplněno o objekt s posezením, informacemi, knihovnou a stojanem na kola. Sběrné nádoby jsou umístněné na stávajícím místě v ulici U Hřiště. Prostor před službami je doplněn o samostatné stromy.

Varianty

Je navrženo variantní řešení dle návrhu architektů Smolíkových, který autoři upravili na základě zpřesnění okolní dopravní infrastruktury touto územní studií. Upravený návrh respektuje koncepční východiska původního návrhu.

## Parky dle RP Panenská II

Park Přemyslovská je koncepčně uvažován jako nástup na budoucí hřbitov.

Prostranství parku ulice Přemyslovská je pojato jako hlavní prostranství nové části zástavby v okolí ulice Přemyslovská. Prostor se nachází na pomyslném vrcholu ulice a zprostředkovává nástup směrem na nový hřbitov.  Severní a jižní část prostranství je koncepčně více uzavřena pro možnost umístnění venkovní posilovny nebo dětského hřiště. Severní část využívá morfologického tvarování a jižní nízké zděné zídky. Centrální část je spojena obytnou ulicí se zástavbou části regulačního plánu Panenská II. Střední část je vydlážděná cihlou a upozorňuje na nástup na hřbitov spolu s umístněním sochy, která ideálně odkazuje na kmen Čechů a ranně křesťanskou lokalitu. Severně od centrální části je umístěno posezení v parkové ploše s výhledem z vrcholku, park uzavírají stromy. Jižně od centrální části je posezení orientováno na pobytovou ulici a navazující mlatový chodník. Plochy spojnic parku jsou pojaty jako zpomalovací práh do této obytné části.

# Bilance a hrubý odhad nákladů

Hranicí bilancovaného území je hranice řešeného území. Bilancované území je členěno na jednotlivé bilancované úseky odpovídající jednotlivým veřejným prostranstvím dle kapitoly 3 a jejich mezilehlým úsekům. Celková bilance řešeného území je obsahem poslední tabulky této kapitoly. Bilancovány jsou pouze navrhované úpravy, jsou zobrazeny na schématech u jednotlivých bilancovaných celků.

|  | 3.1 Vlaková zastávka Roztoky Žalov a přilehlý park |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | opěrné konstrukce | bm | 18 | 108 450 |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 550 | 1 375 000 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 1 147 | 2 294 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 1 747 | 174 700 |
|  | nezpevněné plochy travnaté s terénní úpravou | m2 | 221 | 221 000 |
|  | výsadba zeleně | ks | 12 | 120 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 4 293 150 |
|  | Mobiliář |  |  |  |
|  | Lavička | ks | 2 | 20 000 |
|  | odpadkový koš | ks | 2 | 20 000 |
|  | cyklostojan | ks | 3 | 60 000 |
|  | Mobiliář celkem |  |  | 100 000 |
|  | Projekční náklady |  |  | 429 315 |
|  | 3.2 Křižovatka ulic U Zastávky, K Nádraží |  |  |  |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | stavební objekty | m3 | 32 | 85 856 |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 482 | 1 205 000 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 168 | 336 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 352 | 35 200 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 1 662 056 |
|  | mobiliář |  |  |  |
|  | odpadkový koš | ks | 1 | 10 000 |
|  | Mobiliář celkem |  |  | 10 000 |
|  | Projekční náklady |  |  | 166 206 |
|  | 3.2 - 3.3 - 3.4 Ulice U Zastávky, Wolkerova, Na Valech |  |  |  |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | stavební objekty | m2 | 10 | 80 000 |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 1 191 | 2 977 500 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 280 | 560 000 |
|  | výsadba zeleně | ks | 5 | 50 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 3 667 500 |
|  | Projekční náklady |  |  | 366 750 |
|  | 3.3 Točna PID u ul. Levohradecká s opěrnými stěnami a vyhlídkou |  |  |  |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | stavební objekty | m2 | 35 | 241 500 |
|  | opěrné konstrukce | bm | 15 | 90 375 |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 2 058 | 5 145 000 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 1 370 | 2 740 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 340 | 34 000 |
|  | výsadba zeleně | ks | 15 | 150 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 8 400 875 |
|  | mobiliář |  |  |  |
|  | Lavička | ks | 2 | 40 000 |
|  | odpadkový koš | ks | 2 | 20 000 |
|  | cyklostojan | ks | 1 | 20 000 |
|  | autobusová zastávka | ks | 1 | 70 000 |
|  | stromová mříž | ks | 13 | 260 000 |
|  | sloup veřejného osvětlení | ks | 1 | 25 000 |
|  | Mobiliář celkem |  |  | 435 000 |
|  | Projekční náklady |  |  | 840 088 |

3.3 Točna PID u ul. Levohradecká s opěrnými stěnami a vyhlídkou

3.3 Točna PID u ul. Levohradecká s opěrnými stěnami a vyhlídkou

3.2 - 3.3 - 3.4 Ulice U Zastávky, Wolkerova, Na Valech

3.2 - 3.3 - 3.4 Ulice U Zastávky, Wolkerova, Na Valech

3.2 Křižovatka ulic U Zastávky, K Nádraží

3.2 Křižovatka ulic U Zastávky, K Nádraží

3.1 Vlaková zastávka Roztoky Žalov a přilehlý park

3.1 Vlaková zastávka Roztoky Žalov a přilehlý park

|  | 3.4 Křižovatka s ulicí U Hřiště, U Zastávky, Wolkerova |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | stavební objekty | m3 | 211 | 633 000 |
|  | opěrné konstrukce | bm | 58 | 349 450 |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 1 240 | 3 100 000 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 1 172 | 2 344 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 10 | 1 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté s terénní úpravou | m2 | 424 | 424 000 |
|  | výsadba zeleně | ks | 12 | 120 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 6 971 450 |
|  | mobiliář |  |  |  |
|  | Lavička | ks | 4 | 40 000 |
|  | odpadkový koš | ks | 1 | 10 000 |
|  | cyklostojan | ks | 1 | 20 000 |
|  | stromová mříž | ks | 10 | 200 000 |
|  | Mobiliář celkem |  |  | 270 000 |
|  | Projekční náklady |  |  | 697 145 |
|  | 3.4 - 3.5 Ulice Přemyslovská |  |  |  |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 1 152 | 2 880 000 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 682 | 1 364 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 91 | 9 100 |
|  | výsadba zeleně | ks | 1 | 10 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 4 263 100 |
|  | Projekční náklady |  |  | 426 310 |
|  | 3.5 Parky dle RP Panenská II |  |  |  |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | stavební objekty | m3 | 20 | 110 000 |
|  | opěrné konstrukce | bm | 45 | 271 125 |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 2 803 | 7 007 500 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 2 932 | 5 864 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 2 803 | 112 120 |
|  | výsadba zeleně | ks | 65 | 650 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 14 014 745 |
|  | mobiliář |  |  |  |
|  | Lavička | ks | 18 | 180 000 |
|  | odpadkový koš | ks | 4 | 40 000 |
|  | cyklostojan | ks | 2 | 40 000 |
|  | Mobiliář celkem |  |  | 260 000 |
|  | Projekční náklady |  |  | 1 401 475 |
|  | 3.5 Parky dle RP Panenská II až ulice křižovatka Přemyslovská x Lidická |  |  |  |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 1 475 | 3 687 500 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 1 163 | 2 326 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 651 | 65 100 |
|  | nezpevněné plochy travnaté s terénní úpravou | m2 | 87 | 87 000 |
|  | výsadba zeleně | ks | 13 | 130 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 6 295 600 |
|  | mobiliář |  |  |  |
|  | Lavička | ks | 1 | 10 000 |
|  | stromová mříž | ks | 3 | 60 000 |
|  | Mobiliář celkem |  |  | 70 000 |
|  | Projekční náklady |  |  | 1 230 783 |

3.4 Křižovatka s ulicí U Hřiště, U Zastávky, Wolkerova

3.4 Křižovatka s ulicí U Hřiště, U Zastávky, Wolkerova

3.5 Parky dle RP Panenská II až ulice křižovatka Přemyslovská x Lidická

3.5 Parky dle RP Panenská II až ulice křižovatka Přemyslovská x Lidická

3.5 Parky dle RP Panenská II

3.5 Parky dle RP Panenská II

3.4 - 3.5 Ulice Přemyslovská

3.4 - 3.5 Ulice Přemyslovská

|  | Celkové bilance řešeného území |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stavební a sadové úpravy | m.j. | počet m.j. | cena (Kč) |
|  | stavební objekty | m3 | 298 | 1 150 356 |
|  | opěrné konstrukce | bm | 136 | 819 400 |
|  | zpevněné plochy pojízdné | m2 | 10 951 | 27 377 500 |
|  | zpevněné plochy pochozí a smíšené | m2 | 8 914 | 17 828 000 |
|  | nezpevněné plochy travnaté | m2 | 5 994 | 431 220 |
|  | nezpevněné plochy travnaté s terénní úpravou | m2 | 732 | 732 000 |
|  | výsadba zeleně | ks | 123 | 1 230 000 |
|  | Stavební a sadové úpravy celkem |  |  | 49 568 476 |
|  | mobiliář |  |  |  |
|  | Lavička | ks | 27 | 290 000 |
|  | odpadkový koš | ks | 10 | 100 000 |
|  | cyklostojan | ks | 7 | 140 000 |
|  | Pítko | ks | 1 | 70 000 |
|  | stromová mříž | ks | 26 | 520 000 |
|  | sloup veřejného osvětlení | ks | 1 | 25 000 |
|  | Mobiliář celkem |  |  | 1 145 000 |
|  | Projekční náklady |  |  | 4 956 848 |

Pozn.: Hrubý odhad nákladů nezahrnuje přeložky sítí a objektů technické infrastruktury a umělecké prvky (sochy, památníky atp.). Bilance veřejného osvětlení zahrnují pouze nově osazené sloupy VO, u stávajících se počítá s jejich případným přeložením.

# Odůvodnění navrženého řešení

## Idea

Širší vztahy

Obec Roztok u Prahy spadá do aglomeračního okruhu Prahy. Tato poloha determinuje její rekreační příměstský potenciál i suburbánní tlak na charakter výstavby (příměstské bydlení) a jejich veřejných prostranství (finanční optimalizace ze strany soukromých subjektů). Jsou podporovány pěší, turistická a cyklistická propojení v řešeném území, jejich vazby na železniční, lodní dopravu a případné lokální odstavné plochy. Charakter veřejných prostranství vychází z požadavků územního plánu na navazující zástavbu primárně charakteru zahradního města.

Řešené území se nachází na území Roztok (okres Praha-západ, 539627) v katastru Žalov (742511) a je vymezeno železniční tratí, ulicemi U Zastávky, Komenského, Přemyslovská (včetně křížení s ulicí Přilepská, Lidická a U Školky, navazujících napojení ulic), části ulic Na Valech a U Háje, přibližné rozlohy 4,6 ha.

Za zájmová navazující území studie považuje:

-část k řece a napojení na řešené území ÚS VP Roztoky Nábřeží, v němž doporučuje pro podporu řešení studie koncepčně přistupovat k rozvoji zahrádkářské kolonie (ideálně omezit novou výstavbu rekreačních objektů, zamezovat trvalému bydlení v rekreačních objektech, zpřístupňovat břeh Vltavy v celé jeho délce minimálně prostřednictvím sítě pěších cest);

-navázání přiléhajících hradišť a předhradí, v němž doporučuje pro podporu řešení studie navazovat prostřednictvím sítě kvalitních veřejných prostranství (upravených krajinných ploch, použitím reminiscencí na jednotlivá místa jednotlivých nálezu – např. pohřebišť, valů, objektů apod. a informací skrz informační systém klasického i moderního typu – argumentovaná realita apod., vše ve spolupráci s památkovým zájmem a ochranou hodnot) určenou pro krátkodobé vycházky místních obyvatel i napojení na vetší turistické okruhy;

-navázání na ulici Za Cihelnou a budoucí hřbitov, v němž doporučuje pro podporu řešení studie dodržet koncepci ulice Za Cihelnou jako nástupu na hřbitov s výrazným parkovým prvkem nebo stromořadím. Nutno pracovat s terasou navrhovaného parku, doporučujeme pracovat s cihlou jako referenčním materiálem

-navázání na plochy regulačního plánu Panenská II, v němž doporučuje koncepční provázání na jednotlivá prostranství v západo-východním směru k řešení zelené osy retenčních ploch končících v centru starého Žalova;

-navázání na ulici U Školky, v němž doporučuje pro podporu řešení studie pokračovat v charakteru cesty se stromořadím směrem na Vršky pro napojení na zelený okruh Roztok.

Z hlediska širších vztahů veřejné infrastruktury (tzn. veřejné prostranství, občanská, dopravní, technická a krajinná infrastruktura) studie respektuje a rozvíjí (v odůvodněných případech) stávající územně plánovací dokumentaci. U II/242, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic (2018, PUDIS a.s.) počítá s úpravou plánované okružní křižovatky ulic Lidická, Přemyslovská, U školky a dále s úpravou řešení zastávky autobusů Roztoky, rozcestí Žalov. Do nově rekonstruovaných částí dle projektu Rekonstrukce ulic Pod Řivnáčem, Na Valech a Wolkerova (2014, VPÚ Deco Praha a.s.) zasahuje minimálně a navazuje na Studii komunikací v Žalově, ulice Příčná, Mühlbergerova a Antonína Krásného (2016, Šimoník architekti s.r.o.).

Idea návrhu vychází z těchto vztahů a podporuje je.

## Návrh

Urbanistické, dopravní, technické řešení a principy úprav jednotlivých veřejných prostranství vycházejí z:

-chápaní Roztok jako jednotného celku v širším území;

-požadavků na hierarchizaci veřejných prostranství a jejich náplně;

-možných aktivit od rozměrů celoměstského charakteru až po každodenní využití různými skupinami obyvatel na základě různých možných preferencí pobytu a pohybu;

-historického vývoje veřejných prostranství, archeologických nálezů a významovosti jednotlivých míst;

-polohy veřejných prostranství v návaznosti na jejich morfologii;

-vazeb na stávající, případně nově navrhovanou infrastrukturu a její ochranná pásma (technickou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a občanské vybavení);

-vazeb na systém sídelní zeleně, ochranu krajiny (případně jejich prvků – stromy atd.) a její ochranná pásma;

-ekonomické náročnosti jednotlivých řešení veřejných prostranství, jejich vytvoření a údržby;

-zadání územní studie a jejího postupného upřesnění;

-upřesnění využití dané územním plánem, případně jinými územně plánovacími dokumenty a podklady;

-analýz provedených pro potřeby návrhu veřejných prostranství;

-specifických a dalších požadavků.

## Vypořádaní připomínek

Viz Příloha č. 1: Přehled vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných podle § 30 stavebního zákona ke konzultaci o Návrhu územní studie veřejných prostranství Roztoky - Žalov dne 20.12.2017.